# Ricostruzione dello Shift Temporale dalla FFT

Sì, è possibile! Lo shift temporale si traduce in una rotazione di fase nel dominio della frequenza, e da questa possiamo risalire esattamente allo shift.

## Passo 1: Proprietà fondamentale dello shift temporale

Se x[n]è la sequenza originale e y[n]=x[n-n0]è la sequenza shiftata di n0campioni, la proprietà della DFT dice:

Y[k]=X[k]⋅e-j2πkn0N

dove Nè la lunghezza della sequenza e k=0,1,...,N-1.

## Passo 2: Calcolo del rapporto tra le FFT

Dividiamo la FFT shiftata per quella originale:

Y[k]X[k]=e-j2πkn0N

Questo rapporto è un fasore la cui fase dipende linearmente da k.

## Passo 3: Estrazione della fase

Calcoliamo la fase del rapporto:

ϕ[k]=arg⁡Y[k]X[k]=-2πkn0N

La fase è una retta con pendenza proporzionale a n0.

## Passo 4: Calcolo dello shift n0

Dalla pendenza della fase rispetto a k:

dϕdk=-2πn0N

Risolvendo per n0:

n0=-N2π⋅dϕdk

In pratica, prendiamo la differenza di fase tra due bin adiacenti:

Δϕ=ϕ[k+1]-ϕ[k]=-2πn0N

Quindi:

n0=-N⋅Δϕ2π

## Passo 5: Esempio numerico con shift di 1 campione

Supponiamo N=8e n0=1:

Y[k]X[k]=e-j2πk⋅18=e-jπk4

| k | Fase ϕ[k] |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | -π/4 |
| 2 | -π/2 |
| 3 | -3π/4 |

La differenza di fase tra bin consecutivi è:

Δϕ=-π4

Calcoliamo n0:

n0=-8⋅(-π/4)2π=--2π2π=1

Risultato: shift di 1 campione ✓

## Formula pratica finale

n0=-N2π⋅unwrapargY[k]X[k]/k

oppure, più robustamente, fai un fit lineare della fase rispetto a ke dalla pendenza ricavi n0.